Luminaire de sécurité à LED conforme aux normes DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

Luminaire de sécurité à LED rond en zinc moulé sous pression à encastrer dans le plafond. La LED très puissante permet d'obtenir une répartition optimale de la lumière et un éclairage des voies d'évacuation et de sauvetage, même en cas de hauts plafonds.
Un montage simple est obtenu grâce à une fixation par ressort.

Matériau: Zinc moulé sous pression

Couleur: RAL 9003

Diamètre: 88mm

Type de montage: Deckeneinbau

Classe de protection: 2

Indice de protection (IP): IP 40

Degré de résistance aux chocs IK: IK 8

Température permise en mode contenu: -10°C à 50°C °C

Température permise en mode veille: -10°C à 50°C °C

Pictogramme: Nein

Puissance en mode continu: 7,1W W

Puissance en mode veille: 0W W

Flux lumineux en mode de secours: 825lm lm

Tension d'entrée AC: 230V V

Section de raccordement: 1.5mm² mm

Batterie:

Numéro d'article: DDE039

Accessoires:

Numéro d'article: BALLPLX-ILE,

Marque: RP-Technik GmbH