LED sikkerhetslampe i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838.
  
Kompakt nødlysinnsats med ovalt lysende ERT LED-lampe for optimal belysning av rømnings- og redningsveier. Takket være det gjennomsiktige husmaterialet tilpasser lampen seg perfekt til omgivelsene.  Egnet for takmontering eller for montering på T5/T8 lamper. Vanlige monteringsmaterialer som klips etc. inkludert i leveransen. Valgfritt med magnetplate. Utvidelse av eksisterende lamper uten inngrep i den interne lampekablingen.

Overvåkning:

Versjon med automatisk kontrollsystem i henhold til DIN EN 62034 Type S inkludert SelfControl-testknapp:

- Testresultater med feilanalyse (lamper, lading og batterikrets) samt statusvisninger (drift, funksjonstest, driftsvarighetstest) via 3 fargedeLEDer

- Automatisk funksjonstest (ukentlig)

- Automatisk driftsvarighetstest (hver 12. måned)

- Automatisk ladeovervåking

- Dyputladningsbeskyttelse med omstartssperre

- Uten belastning og kortslutning av omformeren

Materiale: Plast

Farge: Transparent

Dimensions: 24mm x 50mm x 12mm

Type montering: Universal

Beskyttelsesklasse: 2

Beskyttelsesklasse (IP): IP 20

Slagfasthetsklasse IK: IK ≥ 3

Allowed temperature DS: -5°C to 40°C °C

Allowed temperature BS: -5°C to 40°C °C

Piktogram: Nein

Strøm kontinuerlig drift: 4,7W W

Strøm i standby-modus: 3,2W W

Lysstrøm Nøddrift: 140lm lm

Inngangsspenning AC: 230V V

Tverrsnitt for tilkobling: 1.5mm² mm

Batteri: NIMHHT4820Q, NIMH Batteri

Varenummer: DOS023SC

Tilbehør:

Varenummer: NIMHHT4820Q,

Merke: RP-Technik GmbH