Robust redningstegnlampe av sink-trykkstøp for dynamisk rømningsveistyring for veggmontering.

Flexway-redningstegnlampe har 10 visningsalternativer. To driftstilstander kan velges fritt ved hjelp av en dreiekodebryter. Driftstilstandene aktiveres via den potensialfrie kontakten, for eksempel av en røykvarsler eller BMA. For å bruke en potensialfri kontakt tilbyr den en effektbegrenset og overvåket utgangsspenning.

Egenskaper:
- Mekanisk robust og korrosjonsbestandig
- Pulverlakkert overflate
- Nøyaktige kanter og rette linjer
- Ingen sveisesømmer eller bøyekanter
- 10 visningsalternativer hver kan styres via potensialfri kontakt

Overvåking:

Med integrert overvåkingsmodul med 20-sifret adresseringsbryter, for drift på et sentralt strømforsyningssystem. Automatisk kontrollsystem i henhold til DIN EN 62034 type ER, i forbindelse med et MultiControl-anlegg. Funksjoner må overholdes:

- Integrert enkeltlampeovervåking

- Integrert lampestyringsfunksjon

- Individuell omkobling i forbindelse med sentralt strømforsyningssystem fra RP

Materiale: Pressstøping av sink

Farge: RAL 7016

Dimensions: 58 mm x 262 mm x 188 mm

Diameter:  mm

Type montering: Wandaufbau

Beskyttelsesklasse: 1

Beskyttelsesklasse (IP): IP 65

Slagfasthetsklasse IK: IK 8

Allowed temperature DS: -5 °C to 40 °C °C

Allowed temperature BS: -5 °C to 40 °C °C

Rekkevidde for gjenkjenning: 20m m

Piktogram: Set

Strøm kontinuerlig drift: 5,4 W W

Strøm i standby-modus: 2,8 W W

Inngangsspenning AC: 230 V V

Tverrsnitt for tilkobling: 2.5 mm² mm

Batteri:

Varenummer: FMWD009ML-AZ

Tilbehør:

Varenummer: FMWA001,

Varenummer: FMFH,

Merke: RP-Technik GmbH