LED sikkerhetslampe i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838.
  
Kompakt nødlysinnsats med ovalt lysende ERT LED-lampe for optimal belysning av rømnings- og redningsveier. Takket være det gjennomsiktige husmaterialet tilpasser lampen seg perfekt til omgivelsene. Egnet for takmontering eller for montering på T5/T8 lamper. Vanlige monteringsmaterialer som klips etc. inkludert i leveransen. Valgfritt med magnetplate. Utvidelse av eksisterende lamper uten inngrep i den interne lampekablingen.

Overvåkning:

Med integrert overvåkingsmodul for drift på et sentralt Wireless Professional overvåkingsanlegg.

- Ladeindikator på lampen

- manuell eller automatisk funksjonstest (teststarttid kan velges fritt i WirelessControl-programvaren)

- Manuell eller automatisk driftsvarighetstest kan aktiveres over den nominelle driftstiden til lampen (teststarttider kan velges fritt i WirelessControl-programvaren)

- Automatisk ladeovervåking

- Dyputladningsbeskyttelse med omstartssperre

Materiale: Plast

Farge: Transparent

Dimensions: 24 mm x 50 mm x 12 mm

Type montering: Deckeneinbau

Beskyttelsesklasse: 2

Beskyttelsesklasse (IP): IP 20

Slagfasthetsklasse IK: IK ≥ 3

Allowed temperature DS: -5 °C to 40 °C °C

Allowed temperature BS: -5 °C to 40 °C °C

Piktogram: Nein

Strøm kontinuerlig drift: 5,2 W W

Strøm i standby-modus: 3,8 W W

Lysstrøm Nøddrift: 140 lm lm

Inngangsspenning AC: 230 V V

Tverrsnitt for tilkobling: 1.5 mm² mm

Batteri: NIMHHT4820Q, {{Produkt - BatteryPerformance - BatteryTechnology (P:17:110)}} Batteri

Varenummer: DOE021WL

Tilbehør:

Varenummer: NIMHHT4820Q,

Merke: RP-Technik GmbH