LED sikkerhetslampe i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838. 

Firkantet LED sikkerhetslampe av sink-trykkstøp for takmontering. Fjærfeste for enkel montering. 
Ved å bruke spredningslinser og kraftig LED ERT-teknologi oppnås optimal lysfordeling og belysning av rømnings- og redningsveier. Dette betyr at ekstremt store installasjonsavstander kan oppnås.
Lyskilden er utskiftbar og har status LED integrert under linsen i enkeltbatteriutgaven.

Montering i konvensjonelle installasjonsbokser eller brannsikringsbokser Ø 68mm med installasjonsadapter (EE-EBA)

Materiale: Pressstøping av sink

Farge: RAL 7016

Dimensions: 88mm x 88mm x 4mm

Type montering: Deckeneinbau

Beskyttelsesklasse: 2

Beskyttelsesklasse (IP): IP 20

Slagfasthetsklasse IK: IK ≥ 3

Allowed temperature DS: -20°C to 40°C °C

Allowed temperature BS: -20°C to 40°C °C

Piktogram: Nein

Strøm kontinuerlig drift: 3,1W W

Strøm i standby-modus: 0,4W W

Lysstrøm Nøddrift: 450lm lm

Inngangsspenning AC: 24V V

Tverrsnitt for tilkobling: 2.5mm² mm

Batteri:

Varenummer: EEQL539CC-AZ

Tilbehør:

Merke: RP-Technik GmbH