Firesidig LED-redningstegnlampe for takmontering i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22

Kubisk plastlampe med rammeløs hette og skjult monteringskar av galvanisert stålplate. 
 
Egnet for permanent eller beredskapskobling. Planleggingssikkerhet gjennom logisk trykte piktogrammer i henhold til DIN EN ISO 7010 og DIN ISO 3864 (venstre, høyre, topp) som standard i leveringsomfanget.

Overvåkning:

Versjon med automatisk kontrollsystem i henhold til DIN EN 62034 Type S inkludert SelfControl-testknapp:

- Testresultater med feilanalyse (lamper, lading og batterikrets) samt statusvisninger (drift, funksjonstest, driftsvarighetstest) via 3 fargedeLEDer

- Automatisk funksjonstest (ukentlig)

- Automatisk driftsvarighetstest (hver 12. måned)

- Automatisk ladeovervåking

- Dyputladningsbeskyttelse med omstartssperre

- Uten belastning og kortslutning av omformeren

Materiale: Metall

Farge: RAL 9003

Dimensions: 237mm x 237mm x 237mm

Type montering: Wandaufbau

Beskyttelsesklasse: 1

Beskyttelsesklasse (IP): IP 20

Slagfasthetsklasse IK: IK ≥ 3

Allowed temperature DS: -5°C to 40°C °C

Allowed temperature BS: -5°C to 40°C °C

Leseravstand: 46m m

Piktogram: Set

Strøm kontinuerlig drift: 3,9W W

Strøm i standby-modus: 2W W

Lysstrøm Nøddrift: 190lm lm

Inngangsspenning AC: 250V V

Tverrsnitt for tilkobling: 2,5mm² mm

Batteri: LFPN3233.01-SET

Varenummer: WGW418SC

Tilbehør:

Varenummer: WKO,

Varenummer: LFP3233-SET-2AKKU

Merke: RP-Technik GmbH